Abfallmanagement im AKH Wien

GRUNDLAGE FÜR NEUE PLANUNGEN VON BAUTEILEN AM AKH-WIEN GELÄNDE

Inhalt

1.	Logistik der Abfallsammlung	2

1.1.	Sammlung der Abfälle in den Räumen	2

1.2.	Transporte	2

1.3.	Lagerräume	2

1.3.1.	Stockwerk/Ebene	2

1.3.2.	Zentrale Abfallsammlung	3

1.3.3.	Chemikaliensammlung	3

1.3.4.	Tierstreu/Tierkadaver	3

1.4.	Ausstattungen zur Abfalllogistik	3

2.	Beschaffung der Abfallsammelgebinde und Transportmittel	4

3.	Abfallsammelgebinde AKH Wien	5

4.	Abstimmung und Ansprechpartner	9

Version 1.0 Jänner 2023

Erstellt von: VKMB IB0

# Logistik der Abfallsammlung

## Sammlung der Abfälle in den Räumen

Je nach Raumart und Nutzung werden unterschiedliche Abfallsammelgebinde benötigt. Im AKH Wien gibt es eine Vorgabe zu den einzelnen Abfallsammelgebinden bzw. eine entsprechende Liste mit den Bezeichnungen.

In der Planungsphase werden üblicherweise alle Räume auf deren Nutzung und die dadurch anfallenden Abfallarten evaluiert. Dabei werden auch raumbezogen die benötigten Abfallsammelgebinde in Art und Menge festgelegt und in einer Excelliste für die weitere Bearbeitung (Bestellung, Aufstellung, etc.) festgehalten.

## Transporte

Aus den einzelnen Räumen werden Restmüll und Altpapier in der Regel durch das Reinigungspersonal zum Abfallsammelraum auf der jeweiligen Ebene gebracht. Die Abholungen der übrigen Wertstoffe werden unterschiedlich organisiert. In medizinischen Stationen (Bettenstationen) werden z.B. die übrigen Wertstoffe (Kunststoffverpackungen, Bunt- und Weißglas, Altmetall, Spraydosen etc.) von den Ver- und Entsorgungsmitarbeitern direkt aus den Räumen abgeholt und ebenso zum Abfallsammelraum/stelle der entsprechenden Ebene transportiert. Von dort werden alle Abfälle anschließend zu einem zentralen Abfallsammelraum transportiert und in die entsprechenden Container eingebracht (ebenso durch die Ver- und Entsorgungsmitarbeiter, da schwerere Transporte).

In Labor- und Forschungsbereichen werden die übrigen Wertstoffe oftmals von den Mitarbeitern vor Ort selbst in den nächst gelegenen zentralen Sammelraum gebracht. Oder es befinden sich am Gangbereich zentrale Wertstoffsammelgebinde, wo die Wertstoffe von den Mitarbeitern selbst eingebracht werden.

Bei der Planung der Transporte sollte rechtzeitig abgeklärt werden, ob diese von der Transportlogistik des AKH Wien durchgeführt werden sollen oder nicht. Bei einer Anbindung der Transportlogistik durch das AKH Wien, muss die Abteilung Transportlogistik rechtzeitig in die Planungsphase miteinbezogen werden.

## Lagerräume

## Stockwerk/Ebene

Für die Zwischensammlung der Abfälle (Restmüll und alle anfallenden Wertstoffe) befindet sich auf jeder Ebene ein Abfallsammelraum. Dieser wird auch für die Bereitstellung von speziellen Leergebinden benötigt. Je nach Fläche des Stockwerkes und der anfallenden Abfallmenge sollte dieser ca. 10-15m² zur Verfügung haben.

## Zentrale Abfallsammlung

Für jegliche Planungen von Abfallsammelräumen ist die Entscheidung, ob die Abfallentsorgung an die des AKH Wien angebunden sein soll oder nicht, von eminenter Bedeutung.

Bei der AKH internen Abfallentsorgung, werden die Abfälle von den außenliegenden Bauteilen mit LKWs und E-Karren abgeholt und zu den zentralen Abfallsammelplätzen oder dem Recyclingraum des AKH Wien transportiert und in entsprechende Großgebinde und Mulden umgeleert.

Aufgrund der knappen Verkehrswege und begrenzten Abholzyklen, ist eine Abholung und Entleerung von Abfallcontainern mit Restmüll nur mehr sehr begrenzt möglich.

Abhängig von der Anbindung eines neuen Bauteiles an die bestehende Abfalllogistik des AKH, ist daher auch abzuklären, ob der Einsatz einer eigenen Abfallpresse für Restmüll notwendig und sinnvoll ist.

Je nach Größe des Bauteils, der Menge und auch nach Art der anfallenden Abfälle können 1-3 zentrale Abfallsammelräume benötigt werden.

Die Größe und Ausstattung richtet sich nach der Art und Menge der Abfälle. Zum Beispiel für Restmüllcontainer, Wertstoffsammelcontainer, große Gitterwägen für Kartonagen und Kunststoffverpackungen, gefährliche Spitalsabfälle, Toner, Spraydosen, Tierkadaver, etc…

## Chemikaliensammlung

Im AKH Wien werden Chemikalienabfälle 1x wöchentlich abgeholt und zu einem befugten Abfallentsorger transportiert.

Sollte bei einem neuen Bauteil auf die Option der Chemikaliensammlung des AKH Wien nicht zurückgegriffen werden, müssten für eine eigene Sammlung und Zwischenlagerung entsprechend ausgestattete Räume eingeplant werden.

## Tierstreu/Tierkadaver

Sollte Tierstreu anfallen, wäre zu klären, ob in Abhängigkeit der Menge eine zentrale Big Bag Sammlung stattfinden soll oder die Sammlung in kleineren Säcken und eine anschließende Entsorgung in Container ausreichend ist. In der Planungsphase ebenso zu überprüfen ist, ob Tierkadaver anfallen werden. Diese müssen bis zur Entsorgung nämlich in eigenen Tiefkühlern und dafür vorgesehenen Räumen bis zur Übergabe an die Tierkörperverwertung zwischengelagert werden.

## Ausstattungen zur Abfalllogistik

Neben den räumlichen Gegebenheiten bzw. der Dimensionierung der Räume muss auch die Ausstattung rechtzeitig geplant werden.

Dazu zählen Sammelwägen bzw. Gitterwägen für Abfallsäcke und Kartonagen auf den Ebenen, Abfallsammelgebinde für die Labors und Büros und auch die Großsammelgebinde für den zentralen Abfallsammelraum.

Der zentrale Abfallsammelraum sollte auch mit einem Handwaschbecken, Schlauchanschluss und Wasserablauf am Boden ausgestattet sein.

Diese Aufzählung ist nur beispielhaft; der genaue Bedarf sollte dann rechtzeitig im Detail geplant werden.

# Beschaffung der Abfallsammelgebinde und Transportmittel

Abfallsammelgebinde für die Sammlung in den Arbeitsräumen und für den Sammelraum vor Ort (Labors, Büros, Ambulanzen, etc.)

Grundsätzlich gibt es keinen Lagerbestand von Abfallsammelgebinden für Labors, medizinische Bereiche, etc. oder den zentralen Sammelraum am Stockwerk.

Abfalltransport und Großsammelgebinde

Die für den innerbetrieblichen Transport von den Stockwerken zu dem zentralen Abfallsammelraum des Bauteiles benötigten Gitterwägen/Transportwägen für Kartonagen, Kunststoffverpackungen und Restmüllsäcke sind ebenso nicht im Bestand.

Ebensowenig sind die für einen großen zentralen Abfallsammelraum eines Bauteils benötigten Container (z.B. 1100 Liter für Restmüll, Papier, etc.) und E-Karren Anhänger für Kartonagen und Kunststoffverpackungen, nicht im Bestand.

D.h., dass alle Sammelgebinde und Transportsysteme für ein neues Bauteil/Projekt jedenfalls bestellt bzw. beschafft werden müssen.

Rechteckige und runde schwarze Sammelgebinde

Einzig die schwarzen rechteckigen Einmalsammelgebinde für nicht entleerbare Körperflüssigkeitssysteme und die runden schwarzen Einmalgebinde für gefährliche Spitalsabfälle sind Einmalgebinde, die im Rahmen der AKH Logistik zur Verfügung gestellt werden. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass ein neues Bauteil auch an die AKH Wien Abfalllogistik mitangebunden ist.

Prinzipiell ist bei der Bestellung und Beschaffung von Abfallsammelgebinden folgendes zu berücksichtigen:

- Es bestehen derzeit sehr lange Lieferzeiten (mehrere Monate) für Sammelgebinde.

- Bei der Übernahme/Lieferung der Sammelgebinde müssen sie auch entsprechend kontrolliert und verortet werden

- Sollte die Abfalllogistik an die des AKH Wien angebunden sein, bestehen bei der Bestellung konkrete Vorgaben zu den Sammelgebinden mit Bezeichnung und Bestellnummer, es handelt sich um definierte AKH Standardsammelgebinde.

# Abfallsammelgebinde AKH Wien

| Bezeichnung | Foto | Abmaße |
| --- | --- | --- |
| Treteimer klein (13L) Abfallbehälter Treteimer Hailo 13l SAP Nr. 40054142 |  | 35 x 27,5 cm (h x Ø) |
| Treteimer mittel (30L) über Text anzufordern Textanforderung hat die SAP Materialnummer 105 (=neues Material f Wirtschaft) |  | 66 x 24,5 cm (h x Ø) |
| Treteimer groß (45L) SAP Nr. 40063270 |  | 66,5 x 32,5 cm (h x Ø) |
| Metalltonne klein 13L (Brandschutzpapierkorb) Derzeit auch: AKH Standard Lagerware SAP 40059052 |  | 39,5 x 24 cm (h x Ø) |
| Papierkorb Stahlblech 50 Liter grau SAP Nr. 40050708 |  | Abmessungen: 63 x 33,5 cm (h x Ø) |
| Sackständer mit Deckel Hammerlit Sanseg Mit Fußpedal und Deckel MS 165 LTD, Deckelfarbe weiß DT 80 SAP Nr. 40054054 & Deckel weiß SAP Nr. 40055145 GEMEINSAM BESTELLEN!!! |  | 40 x 41 x 95 cm (b x t x h) |
| Sackständer ohne Deckel MS 165L SAP Nr. 40059025 |  |  |
| Clappy groß Abfallsammler 70L Clappy (groß), Sperre MS 73 -01 SAP Nr. 40057900 |  | Abmessungen: 56 x 50 x 98 cm (b x t x h) |
| Clappy klein Abfallsammler 40L CLAPPY mit Sperre MS43-01 SAP Nr. 40057655 |  | Abmessungen: 56 x 50 x 83 cm (b x t x h) |
| Sharpmetallbox Wertstoffsammler, Leichtmetall-Behälter SAP Nr. 40057687 |  |  |
| Wertstoffsammelgebinde ohne Deckel Weißglas: WSB 5000 weiß Nr 40057765. Buntglas: WSB 5001 grün Nr 40048280. Altmetall: WSB 5002 blau Nr 40048279. Altpapier: WSB 5003 rot Nr 40048278. K.Verp.: WSB 5004 gelb Nr. 40048277. Sonstiges z.B. Toner, Spraydosen grau WSB5007, Nr. 40063220 |  | Abmessungen Behälter: 305 x 445 x 515 mm (BxTxH) Höhe mit Deckel: 53 cm Höhe mit offenem Deckel: 97 cm Höhe mit Rollen: 61 cm |
| Rollen für Sammelbehälter WSB 5000 bis 5007: WSR 531 1fach SAP Nr. 40057764 |  | Abmessungen Rollenuntergestell: 370 x 340 x 185 mm (B x T x H) |
| Wertstoffsammelgebinde ohne Deckel Können über das Abfallbeauftragtenteam angefordert werden (nicht über Einkauf bzw. SAP) ACHTUNG: nicht mit Rollwagen WSR kompatibel Weißglas: weiß. Buntglas: grün. Altmetall und Sonstiges (Toner, Spraydosen, Bruchglas…): blau. Altpapier: rot. Kunststoffverpackungen: gelb. |  | Abmessungen Behälter: Volumen: 50 Liter Höhe: 517 mm Breite: 378 mm Tiefe: 317 mm Die blauen Behälter aus dem Altbestand (diverse Modelle) sind etwas höher, haben aber in etwa die gleiche Standfläche |
| Gestell Pedal inkl. Deckel mit 4 Rädern SAP Nr. 40051592 |  |  |
| Jutesack mit 4 Ösen SAP Nummer 40057649 |  |  |
| Jutesackständer bei Bedarf über 105 (neues Material) anfordern: 4500081 Papierwagen X-Form+1 HR 120L TCS EMEA GmbH |  |  |
| Batterien Sammlung: Weithalsfass, HDPE, 3,5 l SAP Nummer 40042391 |  | ø x H [mm]: 198 x 175 mm |
| Weißer Eimer Zur Sammlung von Infusionslösungen mit Medikamenten (Stech-/Brechampullen und Tropffläschchen) SAP Nummer 40055992 |  |  |

Aufkleber Wertstoffsammelgebinde

Weiters müssen zur Kennzeichnung aller Wertstoffsammelgebinde entsprechende Aufkleber beschafft werden. Hier wurde auch eine Qualität für das AKH Wien geprüft und festgelegt. Die Bestellung erfolgt bei der Fa. Schmied (Angebot ist vorhanden).

Die Grafiken/Vorlagen für die Herstellung der Aufkleber werden vom Abfallbeauftragtenteam zur Verfügung gestellt.

Rechteckige schwarze Einmalgebinde 30 & 60 Liter für nicht entleerbare Körperflüssigkeitssysteme:

Unter der Voraussetzung, dass ein neues Bauteil auch komplett an die AKH Wien Abfalllogistik mitangebunden ist, werden für nicht entleerbare Flüssigkeitssysteme rechteckige schwarze Einmalsammelgebinde bereitgestellt.

Die leeren Sammelgebinde werden im zentralen Abfallsammelraum pro Ebene bereitgestellt bzw. gegen volle Gebinde getauscht. Im Durchschnitt stehen 5-10 Leergebinde, ineinander gestapelt, im zentralen Abfallsammelraum.

Runde schwarze Einmalgebinde 30 & 60 Liter für Abfälle mit gefährlichen Erregern (Tuberkulose) oder Zytostatika:

Unter der Voraussetzung, dass ein neues Bauteil auch komplett an die AKH Wien Abfalllogistik mitangebunden ist, werden für Abfälle mit gefährlichen Erregern (Tuberkulose) oder Zytostatikalösungen runde schwarze 30 und 60 Liter Gebinde verwendet. Die leeren Sammelgebinde werden im zentralen Abfallsammelraum pro Ebene bereitgestellt bzw. gegen volle Gebinde getauscht. Im Durchschnitt stehen 5-10 Leergebinde, ineinander gestapelt, im zentralen Abfallsammelraum.

Sammlung, Transport und Entsorgung des schwarzen Einmalgebinde

Sollen die schwarzen Einmalgebinde im Rahmen des AKH Wien entsorgt werden und ist ein neues Bauteil über einen Gang an das zentrale Bauteil 10 angebunden, können Transportmitarbeiter die runden und rechteckigen schwarzen Einmalgebinde zum Übernahmeraum transportieren.

Ist kein Verbindungsgang vorhanden, können die Gebinde 1x pro Woche mit dem AKH Fuhrpark bzw. LKW aus einem Lagerraum des neuen Bauteils abgeholt und zum zentralen Sammelraum transportiert werden.

Sollte die Entsorgung der schwarzen eckigen und runden Gebinde nicht über das AKH Wien erfolgen, müssten die schwarzen Gebinde in einem eigenen Sammelraum des Bauteils zwischengelagert und in regelmäßigen Intervallen von einem externen Entsorger abgeholt werden.

In diesem Fall ist die separate Beschaffung der Einmalgebinde durch den Eigentümer/Betreiber des Bauteils zu berücksichtigen.

# Abstimmung und Ansprechpartner

Die Planung der Abfallsammlung muss rechtzeitig in Abstimmung mit dem Abfallbeauftragtenteam des AKH Wien erfolgen.

AKH Wien, Universitätsklinikum - Kontakt

Gerhard Horinek, MBA

- +43 1 40400 94650

- +43 1 40400 94530

- gerhard.horinek@vamed.com

Bei Anbindung der Abfallsammlung an die bestehende Logistik des AKH Wien, ist jedenfalls die Abteilung Transportlogistik des AKH Wien hinzuzuziehen.

AKH Wien, Universitätsklinikum - Logistik

Mag.a Barbara Bruckner-Bobek

- +43 1 40400 10460

- +43 1 40495 13335

- barbara.bruckner-bobek@akhwien.at